Kdo vydává územní rozhodnutí pro výstavbu elektrárny?

Je výsledkem územního řízení a to dělá stavební úřad příslušné obce,řízeno státem

Lze v regulačním plánu stanovit výšku a průhlednost oplocení?

ANO,regulační prvky reg.plánů – drobné stavby a uliční mobiliář=oplocení,umisťování reklam,prvky uličního mobiliáře,…

- reguluje se přípustnost, výška, tavr, použ.materiál, průhlednost, členění, barevnost...

Je možné stavět bytový dům v ochranném pásmu železnice?

ANO,vyloučené to není. Pokud je z historie místo v pásmu už zastavěné. Předně musím požádat o vyjádření dotčeného orgánu - Drážní úřad. Když to schválí pak můžu podat oficiálně na úřad žádost, ale i tak není jisté, že to schválí.

Je ochranné pásmo železnice limitem pro zpracování územního plánu obce? Pokud ano, co (koho) chrání před kým (čím)?

ano.ochranné pásmo je dopravním limitem – právní mantinel, který musí ÚP respektovat

dopravní infrastruktura je veřejným zájmem a předmetem ochrany je jak funkce infrastruktury tak i její okolí ( rizika z provozu,hluk).nástrojem oboustrané ochrany je ochranné pásmo.

Je možné stavět silnici v národním parku?

ANO,ale pouze ve II.a III.zóně. V I.zóně je zákaz nových komunikací,průmyslových staveb,vedení vvn, produktovodů

Jaké jsou druhy územně plánovacích podkladů?

1) územně analytické podklady - převážně data GIS, aktualizace průběžně, po 2letech úplná aktualizace

2) územní studie - prověření a posouzení možných řešení problémů v území

Uveďte fáze přípravy územního plánu.

graf..viz ÚP

Jaké jsou druhy zeleně v zastavěném území stanovené v územním plánu?

veřejná prostranství a zeleň – veřejná parková, lesoparky,vyhrazená, soukromé areály zeleňe

specifická – zoologické a botanické zahrady

Jaké jsou druhy lesa z hlediska hospodářského využití?

Lesy hospodářské, lesy ochranné, zvláštního určení ( v ochranných pásmech,lázeňské,příměstské a rekreační, lesnický výzkum a výuka, půdo-vodoochranné, klimatické a krajinotvorné,obory a bažantnice.) včetně lesních cest a staveb pro plnění funkce lesa, lesy pod vlivem imisí

Je dán pozemek o rozměrech 20 x 50 m, KZP = 0,2, KPP = 0,5. Půdorysný rozměr rodinného domu je 15 x 20 m. Lze výstavbu domu povolit?

pozemek = 1000 m2, dům = 300 m2,

KPZ = zast.plocha / výměra poz. = 300 / 1000 = 0,3...nelze

Uveďte příklady nezastavitelných ploch v zastavěném území.

Plochy spadající do ochranných pásem technické infrastruktury, (veřejná zeleň, parky, mokřady ???)

Jaké jsou možnosti spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výstavbě a v čem je to pro soukromého investora výhodné?

Veřejný sektor: umožní ziskovost projektu tím,že připustí komerčně atraktivní využití,vloží nemovitý majetek do projektu,může převzít část rizik projektu

Soukromý investor: vloží kapitál do projektu, může získat lepší podmínky úvěru nebo subvence určené pro projekty veřejného sektoru.

Př: sociální bydlení (sokr.dá kapitál, ale zaštítěno městem – získají dotace), dnes dálnice D3

Kdo vydává územní rozhodnutí pro výstavbu rodinného domu?

Je výsledkem územního řízení a to dělá stavební úřad příslušné obce

Jak často probíhá aktualizace územního plánu?

každé 4 roky – vyhodnocení (zpráva o uplatňování ÚP) – konzultace s DO a KÚ

- při změně ÚP – postup obdobný jako při pořízení nového

Jak dlouho platí regulační plán?

3 roky nebo po dobu v něm určenou - zadaný na žádost

neomezeně – z podnětu

Jaké jsou podmínky pro výstavbu rodinného domu na pozemku u lesa?

Ochranné pásmo lesa 50m, dotčené orgány – MŽP, krajský úřad, ORP)

Jaké jsou podmínky pro stavbu podél vodního toku?

Musí být dodrženo ochranné pásmo toku 10/8/6 m, pozor na záplavové území, zákaz provádět úpravy koryta požádat o povolení dotčené orgány – vodoprávní úřady, krajské úř.,ORP, újezdní úřady

Jaké jsou typy veřejných prostorů?

Prostory a pozemky veřejných cest a komunikací, náměstí, veřejných parků a zeleně

Jaký je nejmenší možný rozměr veřejného prostoru?

u bytových domů: 10,5 (jednosměr.), 12m (obousměr.), rodinné domy: 6,5 (jednosměr.), 8m (obousměr.),

min.šíře pěšího pruhu 2m

bezbariér.využití: plochy min.500m2 (šířka min 10m) ve vzdál.max.300m

nebo v odůvodnělých případech 1000m2 ve vzdál.max.600m

Uveďte příklady občanského vybavení.

veřejné infrastruktury - vzdělávání a výchova, sociální služby a péče o rodinu, zdravotnictví, kultura, veřejná správa, věda  a výzkum

komerční - sport, obchod, ubytování a veřejné stravování, služby (výrobní ,nevýrobní) komerční administrativa a finančnictví,komerční zařízení volného času

Jaký je vliv rozvoje obchodu na uspořádání města?

specializované cílené nákupy, luxusní zboží – centrum

shopping centra, fun shopping – předměstská zóna

Uveďte základní nástroje územního plánování?

politika územního rozvoje PÚR, územně plánovací podklady ÚPP, územně plánovací dokumentace ÚPD, územní opatření , úprava vztahů v území, rozhodování v území: územní řízení-> územní rozhodnutí (územní souhlas)

Jaké jsou cíle územního plánování?

Udržitelný rozvoj- uspokojit potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky  života budoucích generací. Vyvážený vztah podmínek –pro příznivé životí prostředí –pro hospodářský rozvoj – pro soudržnost společenství obyvatel území. Rozměry (pilíře) udržitelnosti a)sociální b)ekonomický c)ekologický

v čem spočívá princip obytného okrsku a kde se u nás použil?

– komunistická sídliště, míra občanská vybavenost, samostatnost

docház.vzdál.cca 600 m – zákl.vybavení (ZŠ), na rozhraní okrsků – stř.škola

co to je koeficient vsakování, jaké to je číslo?

-Regulační prvek, KV = 0,4..RD samost., = 0,3..RD řadové, bytové domy

Poměr: část pozemku vsakující srážky / plocha pozemku

Jaké okruhy jevů sledujeme v územně analitických podkladech?

údaje o úz.poskytované ze zákona – orgány veřej.správy,vlastníci techn.a dopr.infrastruktury – limity,

správ.rozhodnutí, záměry

průzkumy úz.-zpracovatel ÚAP

Může obec z úsporného hlediska spojit pořízení územního a regulačního plánu?

-ano

Musi nebo nemusi byt v uzemnim planu nejakej ten vypocet ploch lesa a pudniho fondu?

- ano musí – bilance..

muze developer pozadat o vyddani regulacniho planu a jestli ano, tak jak se tomu říká?

- ano může – pořízení RP na žádost

zamestnanost v sektorech a jak se to menilo v prubehu casu?

-Tři sektory	- I. zemědělství a těžba - dolů

- II. boom průmysl - v prumyslovy revoluci, pak dolu

- III. sluzby jdou od nuly nahoru

Proměny bydlení v historických centrech v posledních letech

dnes: prestižní bydlení – luxus.byty v byt.domech – dříve to tak nebylo

ale byty větš.času neobývané – firemní, pro obchodní cestující – ohrožení sociál.mixu

Podmínky stavění na zděděném pozemku v chko

dle typu zóny – v I.zóně žádné nové stavby

DO: správa CHKO

Vztah urbanisty a politika. (polit. analýza, kdy vstupuje politik do jednání o ÚP)

politik		mandát od voličů		politická vůle

urbanista

profesní zanlosti		plán

realizace

Vyvlastnění pozemku – 2 kriteria.

veřejný zájem, - opora v zákoně (veřejně prospěšné stavby, chráněná území, asanace sídel, přístup k

soukromému pozemku, umístění státní pozorovací sítě)

na základě zákona – zákon č.184/2006 Sb. o vyvlastnění

OPL - ???ochrannépásmo lesa – 50 m

Parky

patří do nezastavitelného území

Hlavní role urbanisty.

Umožňuje komunikace mezi jedotl.zájmovými skupinami v území

Formuje veřej.zájem ve využ.úz.

Poskytuje objektivní podklady pro rozhodování politiků a úřadů

Poskyt.odbornou pomoc občanům při formulaci jejich požadavků na uspoř.a využ.úz.

Chrání zájmy znevýhodněných skupin v úz.

Kdo zpracovává zadání územního plánu, kdo schvaluje up.

- autorizovaný architekt				- zastupitelstvo ( + musí být posouz.kraj.úřadu,

stanovisko DO, vyřízení připomínek občanů)

Kdyby si tvůj známý kupoval od někoho část pozemku u lesa, kde by chtěl stavět RD, co bys mu poradil, aby si zjistil?

- zjistit jaký druh lesa to je (ochranné, zvláštního určení, hospodářské, pod vlivem imisí)

- zda není nějaké OP

- vyjádření DO: krajský úřad, ORP

Čím je vymezeno zastavěné území (podmínky, nástroje).

- podle katastru nemovitostí + pozemky funkčně související

- vymezeno ÚP / samostatným postupe (pokud není ÚP)

Co obsahují územně analytické podklady, kdo je zpracovává. V jakém měřítku .

- podklady pro rorbor udržit.rozvoje území – zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje úz., hodnot úz., limitů využití úz.

+ grafická část – hodnoty, limity, záměry, problém.výkres

a) ÚAP obcí –  pro úz.obce s rozšíř.působností, 1:1000 (1:2880)

b) ÚAP krajů – pro ź.kraje, 1:100 000 n.větší

Uliční čára v 19. st. 2 typy

???	otevřená – Hanspaulka 		uzavřená - Dejvice

Programy na regeneraci měst, jejich úkoly

program regenerace městs.památkových zón a rezervací – žádají obce, min.kultury

- nástroj k obnově kultur památek v historických částech měst

(program obnovy venkova – hl.neúzemní záležitosti (lid.zvyky, vedení kronik,krajin.akce), min.pro míst.rozvoj)

program regenerace sídlišť – přeměna monofunkčních sídliš´t v atraktivní polyfční městs.části

co je to udritelny rozvoj, princip

= uspokojení potřeb souč.generace, aniž by byly ohrož.podm.života generací budoucích

- vyvážený vztah podmínek – pro příznivé živ.prostředí, pro hospod.rozvoj, pro soudržnost společenství obyv.úz.

klient ma pozemek 1500 m2, kterym vede biokoridor. Na uzemi neni zpradocán úp. Co poradíme klientovi a na co ho upozornime?

Biokoridor je asi 10 m siroky. Spojuje biocentra a tudiz nesmi byt prerusen. Tzn, ze cast pozemku, kterym vede, nesmi byt oplocena. Nemely by tam byt ani nejake cizokrajen rostliny apod..zkratka aby nebyl nicim porusen prirozeny stav v koridoru. Dalsi veci, na kterou se me ptala, bylo zda se tam vubec muze neco stavet, kdyz neni uzemni plan. Ano..pokud se pozemek nachazi v zastavenem uzemi.

územně planovaci podklady (co je to, co je obsahem, kdo to zajistuje...)

1) územně analytické podklady - převážně data GIS, aktualizace průběžně, po 2letech úplná aktualizace

- ÚAP obcí

- ÚAP krajů

2) územní studie - prověření a posouzení možných řešení problémů v území

Nemovitost prekracuje o 3 m nove stanovenou stavebni caru. Co z toho pro majitele nemovitosti vplyva?

Nové stavby a jakékoliv zmeny musí být provedeny podle nové staveb.čáry (např.už nemůže za hranicí staveb.čáry přistavovat, kdyby to zboural a chtěl stavět nové – musí podle nové st.čáry) ale na to co už tam stojí to vliv nemá

Stavební čára – co vymezuje.

= rozhraní mezi částá pozemku na které může nebo nemůže stát stavba

vnější x vnitřní		uzavřená x otevřená		závazná x nepřekročitelná

Když je na pozemku uzavřená nepřekročitelná čára, můžeš tam postavit RD?

asi ano (ten dům musí mít šířku jako pozemek – viz třeba některé RD ve městech)

uzavřená čára – rozhraní vymezující zastavení na regul.pozemcích, souvisle v celé šířce pozemků

Co se dělo na vesnicích za dob Marie Terezie.

Raabovy reformy – zkonfisk.majetku (círk.řády, velkostatky), je povinná voj.služba 14 let, ale dědic hospodářství

nemusí na vojnu – hospodáři zač.grunty dělit aby tam synové nemuseli, stát potom začal prodávat

zkonfisk.majetek – hosp.jsou bohatí – kupují a už nemusí dělit – zakládání nových raabizač.vsí (volně v krajině, podobně j.ve středověku)

- např.valašsko, sklář.osady v horách

Vyjmenuj druhy ploch dle up v nezastavěném území.

pozemky pro rekultivace, revitalizace, terééní úpravy

pozemky pro zatravnění, zalesnění, výsadbu mimolesní vysoké zeleně

pozemky pro vodohospodářská a protipovodňová opatření

pozemky pro opatření proti vodní a větrné erozi

pozemky pro dobývání ložisek nerostů

Je ochranné pásmo zohledněné v up a co před čím chrání?

Ano

= OP je ohraničené území v němž je zakázána jiná činnost než ta, pro kterou bylo toto území vymezeno.

- podél dopravních staveb (silnic, železnic, lanovek, leteckých koridorů)

- podél tras inženýrských sítí (elektrických rozvodů, plynovodů, ropovodů, vodovodů, kanalizace, teplovodů apod.)

- podél tras telekomunikačních sítí

- v okolí vodních zdrojů

- podél hranic zvláště chráněných území, tj. významných přírodních útvarů (NP, CHKO, přírodních rezervací apod.)

- v okolí nemovitých kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón apod.

- v blízkosti přírodních léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství

Obecná ochrana přírody, předmět ochrany, prostředky.

předmět: rostliny a živočichové, dřeviny mimo les, jeskyně, paleontologické nálezy, přechodně chráň.plochy

prostředky:	ÚSES = územ.systém ekolog stability, vzáj.propojený systém přírodních nebo přír.blízkých

ekosystémů, kt.udržují přír.rovnováhu

VKP = významné kraj.prvky, ekologicky, esteticky n.geomorfologicky hodnotná část území

utvářející její charakter nebo přispívající k udržení její stability

ze zák:rašeliniště, lesy, vod.toky, jezera, rybníky, údol.nivy

registrované: např.mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, skal.útvary

ochrana kraj.rázu

přír.park

Příprava plánu, zpětná vazba.

cíl		analýza		plán		uskutečnění....trvá často až desítky let – během toho může dojít

ke zpět.vazbě a změně plánu

monitoring,vyhodnocení

vnější změna	informace zvenčí

Šířka uličního prostoru

u bytových domů: 10,5 (jednosměr.), 12m (obousměr.), rodinné domy: 6,5 (jednosměr.), 8m (obousměr.),

min.šíře pěšího pruhu 2m

Krize plánování (příčiny, důsledky, řešení)

60.léta – 1.nepokoje v chudinských čtvrtích...plán.pomocí počítačů (celé regiony, státy..)

70.léta – krize veřej.rozpočtů, energet.krize...dezurbanizace, úpadek center, suburbanizace

80.léta – konzervativní pravice (Tatcherismus)...deregulace, zóny volného podnikání, orientace na vybraná úz.

Zadání up

- konkretizace cílů ÚP - pro konkrét.podmínky místa, s ohledem na preference občanů

- obsah zadání 	- vymezení řešeného úz. (pouze v Pze, jinde vždy úz.obvod obce)

- požadavky (z platné PÚR, ZÚR, ÚAP), na rozvoj obce, na plošné a prostor.uspoř.úz., na řeš.

veřej.infrastruktury, na ochr.a rozvoj hodnot úz., na veřej.prospěš.stavby, na vymez.zastav.úz.,

na vyhodnocení vlivu ÚP na udržitelný rozvoj...)

- pokyny pro řešení hl.střetů zájmu a problémů v úz.

- požadovaná úprava dokumentace (zprac.konceptu vč.variant, výkresy a měřítka, formáty...)

Územně plánovací dokumenty

kraje		...zásady územ.rozvoje

obec		...územní plán

část obce	...regelační plán

Může se překročit nepřekročitelná ul.čára o 3m?

- v RP je upřesněno v popisu toho regulativu o kolik m se může obrys budovy odchýlit od staveb.čáry např.rizalitem nebo arkýřem

např: Zástavba ji nemusí dodržet v celém svém průběhu – nesmí však být překročeno směrem ven, zpravidla do veřej.prostranství nebo veřej.komunikačního prostoru

Lze regulovat sklon, typ střechy a kdy? - ano

typ.střechy: pultová, sedlová, (polo)valbová, mansardová, plochá

sklon: sklon rovin mezi hřebenem střechy a hl.římsou (+ přípustná odchylka)

Účastníci územního procesu v současné ekonomické společnosti

vlastníci nemovitostí, investoři, developeři, pozemk.makléři/real.kanceláře, staveb.firmy/dodavatelé, projektanti, banky/fondy, uživatelé, veřej.zájem

Fondy podporující rozvoj v EU a ČR

EU 	- strukturální fondy – rozvoj regionů,

- fond soudržnosti

- evr.zemědělský fond pro rozvoj venkova

ČR 	-  státní regionální politika – podpora problém.regionů, strategie rozvojek krajů

- instituce (CZECHINVEST, region.rozvoj.agentury, agrár.komora...)

- veřej.investice – infrastruktury, ovlivňování podnikání a prac.trhu

Co je předmětem up?

řízení změn prostředí

Vyhodnocení půdních záborů (zem. příloha) je součástí UP?

ano – je pro to samostatná metodika minist.zemědělství...výkres záborů půdního fondu (grafická část)

Typy ploch pro výrobu a skladování v územnim plánu

průmyslová výroba, zemědělské účelové plochy a areály, skladování, řemesla a výrobní služby, technologický park

Musí vlastník nemovitosti vždy poslouchat regalativy regulačního plánu? a kdy ne?

- regulace není retroaktivní – pokud je RP v platnosti, platí to jen pro to, co se bude stavět (nezbourá se to, co už

tam je, ale nevyhovuje)

- nebo např kdyby byl RP v rozporu s ÚP

Přesný název alespoň jednoho státního programu na podporu územního rozvoje

2010:	Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití

Podpora obnovy venkova

Role orgánů zákonodárné a výkonné moci z územním plánovaní obcí:

Kdo jsou orgány zákonodárné a výkonné moci ve městě?

zákonodárná: volení zástupci občanů – na zákl.důvěry kt.používají (parlament, senát, kraj./obec.zastupitelstvo)

...schvalují obecně platné zákony a předpisy

výkonná: úředníci – jmenováni na zákl.odborných předpokladů (vláda, ministerstva)

...realizují předpisy, připravují podklady pro rozhodování zákonodárců

Etapy procesu ÚP před konceptem a která dělá zhotovitel a které dělá pořizovatel

pořizovatel – úředník výkonné moci	zhotovitel – projektant ÚP

1.průzkumy a rozbory – limity a problémy

2.zadání ÚPD – důvody pořizování, řešené území, požadavky

Etapy zpracování ÚP obce

ÚP obce, regulační plán, územní rozhodnutí

??? nebo to je graf fáze přípravy ÚP

Co je rozdíl mezi ÚPP a ÚPD

nezávazné x závazné

ÚPP slouží zejména pro zpracování nebo změnu ÚPD, a není-li tato dokumentace zpracována, pro územní rozhodování a pro sledování vývoje a vyhodnocování stavu a možností rozvoje území.

Druh nástrojů ÚP

politika úz.rozvoje

územně plánovací podklady

územně plán.dokumentace

rozhodování v území – úz.řízení/rozhodnutí/optření, úprava vztahů v úz.

Co jsou územně plánovací/technické podklady

Územně plánovací podklady slouží zejména pro zpracování nebo změnu územně plánovací dokumentace, a není-li tato dokumentace zpracována, pro územní rozhodování a pro sledování vývoje a vyhodnocování stavu a možností rozvoje území.

1. urbanistická studie

2. územní generel

3. územní prognóza

4. územně technické podklady

K čemu slouží územní prognóza?

= územně plánovací podklad, který slouží k prověření možností dlouhodobého rozvoje území na základě rozboru územně technických podmínek, stavu životního prostředí území, demografických a sociologických podkladů a ekonomických předpokladů rozvoje území

Kdo zhotoviteli stanoví, které podklady musí při zpracování ÚP respektovat?

nestanovuje se to,ale vyplývá to ze zadaní ÚP, kde pořizovatel uvede své požadavky.

Za jakých okolností je vhodné zpracovat urbanistickou studii?

pokud se řádně projedná, může nahradit koncept územního plánu

V čem se liší zpracováný koncept ÚP od zpracovaného návrhu ÚP

kocept ÚP může mít varianty řešení, návrh ÚP ne

Nástroje regulace stavění ve středověku

šířka ulice a jejich diferenciace

dělení území do bloků –tzv. ochozů, hranice ochozů – uliční čáry

pro každou stavbu muselo být povolení

požární a hygienické nařízení (napr. výška staveb)

Jaký má význam územní plánovaní pro vlastníky nemovitostí? proč souhlasí tyto

vlastníci s použitím veřejných prostředků na pořízení ÚP?

Kdo může být pořizovatelem ÚP VÚC a kdo to schvaluje?

pořizovatel – krajský úřad

schvalovatel – krajské zastupitelstvo + závazné stanovisko nadřízeného úřadu územního plánování

Jaká je základní skladebná jednotka regulačního plánu

Pozemek = základní jednotka regulace

Hmotové a prostorové regulativy objektu v regulačním plánu(min.5 příkladů)

stavební čára, výšky (budovy, hlavní římsy), tvar a orientace střechy, podlažnost a využití podzemí, intenzita využití (KZP, KPP, KOP), způsob zastavění (volně stojící, dvojdomy, skupiny domů, uzavř.zástavba)

Co vymezuje uliční čára (příklad pro městskou obytnou zástavbu)

Hranice mezi veřejným prostranstvím a soukromými pozemky (průčelí domu, předzahrádka,

NE:chodník – vozovka)

Kdo je pořizovatel ÚP

orgány územního plánování	- okresní úřady

- krajské úřady

- ministerstvo pro místní rozvoj

Vyhodnocení záborů půdního fondu (tzv.zemědělská příloha)

a. není		b.může být	c. je povinnou		součástí ÚP

ÚSES

a. není		b.může být	c. je povinnou		součástí ÚP

Majitel stávajícího bytového domu chce v jeho přízemí namísto sběrny pro chemické čištění oděvů zařídit restauraci. V platném ÚP obce je pro plochu, na níž dům stojí, stanovena funkce veřejného stravování a pohostinství jako podmíněná.Co z toho plyne? Musí dát podnět pro územní řízení, nebo stavební povolení?

podmíněná = přípustnost posoudí pro konkrétní případ stavební úřad (vezme v úvahu souč.míru zatížení úz., potřebnost funkce...)

Činnost developera v procesu územního rozvoje

Uvádějí proces výstavby do chodu – zkupují pozemnky, někdy zajistí předparcelování, vybavení inž. sítěmi, napojení komunikací, popř. i vlastní výstavbu objektů a získají kupce nebo nájemníky

Čí zájmy je povinnen chránit architekt – člen ČKA

klienta, veřejný zájem

Jak,kde získáte data o obyvatelstvu – bytech pro zpracování ÚP obce

specifické šetření – pochozí průzkum, ankety, sociolog.průzkum

sekundární analýza – ad hoc zdroje (katastr nemovitostí, letec.snímkování, sčítání lidí domů a bytů,

demograf.statistika, ...)

účelová databáze ÚP – územně analytické podklady

Jak a kdy může veřejnost zasahovat do tvorby ÚP

zasáhnout může účastí na jednání a následné podání připomínek v stanovené lhůtě v každé fázy zpracování ÚPD

Kdo používá regulativy územního plánu po jeho schválení a k čemu

výkonná moc daného území - rozhodovací činnost stavebných úřadů – územní řízení

Obecné schema procesu plánování (ne schema postupu přípravy ÚP)

data – informace – porozumění – komunikace – konzultace - projednání - návrh

??? nebo: cíl – analýza – plán – uskutečnění (- monitoring, vyhodnocení)

Při územním řízení podal občan – účastník řízení – připomínku, ve které nesouhlasí se záměrem projektu na silniční přeložku. Bude na tuto připomínku nutno brát zřetel? Pokud ano proč a kým, pokud ne, proč?

občan má právo být informován o záměru a má právo v stanovené lhůte podat námitku. Jeho podnět musí být vyřízení a nemusí mu být vyhověno..

4 příklady veřejně prospěšných staveb

veřejné občanské vybavení – školy, nemocnice, soc. péče

veřejné dopravní komunikace a zařízení – dráhy, silnice, ...

zařízení sítě veřejné technické infrastruktury – vodovod, kanalizační stoky, ČOV

asanace a asanační úpravy – revitalizace vodotečí, sanace výsypek, skládek....

příklady velkoplošných a maloplošných chránebých území (alespoň 3 různé druhy)

velkoplošné : národní parky, CHKO, územní Natura 2000, evropsky významná lokalita

maloplošné : (národní) přírodní rezervace, (národní) přírodní památka

Jaké profese se podílejí na zpracování ÚP?

urbanisti, demografové,geografové,dopravní inž., vodohospodáři, energetici, ekonomové, sociologové, ekologové.....

Průčelí stávajícího domu ustupuje za stavební čáru nepřekročitelnou o 1 metr. Co z toho plyne pro vlastníka nemovitosti?

stavební čára nepřekročitelná -  lze couvnout, nelze překročit do veřejého prostoru. Ale platí jen pro nové úpravy

V přízemí stávajícího bytového domu je restaurace. Nyní byl schválen ÚP, podle kterého není využití pro veřejné stravování a pohostinství v daném území přípustné ani podmíněné. Co z toho plyne pro majitele domu, co pro provozovatele restaurace?

Regulace není retroaktivní (takže asi se nestane nic, ale kdyby restauraci na chvíli zrušili a pak jí chtěli obnovit, tak už to nepůjde)

Z jakého zdroje lze získat příspěvky na obnovu a zřizování veřejné zeleně v malé obci?

Specifické programy ČR – péče o krajinu a revitalizace říčních systémů, prohram obnovy venkova

Evr.zemědělský fond pro rozvoj venkova – zlepšování živ.prostředí venkova, zlepšení kvality živ.na venkově

Může regulační plán stanovit, že některým domem bude procházet průjezd? Pokud ano, v jakém případě to může nastat. Pokud ne, proč.

Ano – přístup na stavebně uzavřené části pozemku – průchody a průjezdy (způsob zajištění průchodu do vnitroblokového prostoru – zejména v uzavřené zástavbě)

Co je stavební uzávěra, k čemu se používá?

Stavební uzávěra je výsledkem rozhodnutí v územním řízení , při kterém se vymezuje území, ve kterém se trvale nebo dočasně zakazuje, nebo omezuje stavební činnost, hlavně pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území, nebo jeho organizaci podle připravované územně plánovací dokumentace.

Příklady veřejně prospěšné infrastruktury občanské vybavenosti

Stavby, zařízení a pozemky: vzdělávání a výchova, soc.služba a péče o rodinu, zdravotní služby, kultura,

veřej.správa, ochrana obyvatelstva